ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Алгоритм расчёта формирования дейтронного хвоста

Версия 2.0: замкнутый энергетический контур, ионный преобразователь и обратная связь от реакций синтеза

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Концептуальный проект спецификации; программная реализация ещё не создана |
| Авторский контур | Н. Н. Зобнин; развитие комплекса моделей редакции 10.08.2026 |
| Дата | 05.09.2026 |
| Назначение | Формализация второго контура до начала программирования и регистрации новой редакции ПО |

Ключевое решение. Версия 2.0 не заменяет и не переписывает исходную редакцию. Она создаётся как отдельная ветвь, в которой рассчитываются зарядка нелинейной моды, переключение энергии в ионный канал, формирование неравновесного хвоста, ядерный выход и возможная обратная энергетическая связь. Все неизвестные и квантово-космологические члены отключены по умолчанию.

# 1. Восстановленный контекст второго контура

Первый контур проверял прямой открытый тракт: ВЧ-накачка → кавитон → кинетическая передача → дейтроны. Он подтвердил локализацию поля, но не подтвердил прямое получение дейтронов с энергией 1 кэВ.

Второй контур возник из идеи, что слабый запуск может играть роль искры: не снабжать ионы всей энергией, а включать нелинейный процесс, который затем поддерживается частью энергии продуктов синтеза. Поэтому объектом расчёта становится замкнутая динамическая система, а не одиночный коллапс.

измеримый источник → нелинейная мода → кавитон → ионный преобразователь → f_D(E) → реакции D–D → перенос энергии продуктов → новая накачка

Физическое ограничение. Аналогия с искрой допустима только при наличии рассчитанного положительного коэффициента обратной связи. Энергия продуктов синтеза должна физически поглощаться плазмой, возбуждать нужную моду и создавать новое поколение ускоренных дейтронов. Сам факт реакции синтеза цепного механизма не создаёт.

# 2. Отличия алгоритма 2.0 от исходного комплекса

| Признак | Редакция 1 | Версия 2.0 |
| --- | --- | --- |
| Топология | Преимущественно прямой последовательный расчёт | Замкнутый энергетический и управляющий контур |
| Основная цель | Получить и проверить кавитон и дейтронный хвост | Рассчитать условия появления, устойчивости и самоподдержания хвоста |
| Поле | На отдельных уровнях предписанное | В доказательном режиме — самосогласованное; в скрининге — редуцированное с явной маркировкой |
| Синтез | Постобработка спектра | Динамический источник продуктов и обратной связи |
| Оптимизация | Поле, энергия отдельных частиц | Доля хвоста, время жизни, КПД передачи, петлевой коэффициент и энергобаланс |
| Управление | Заданный сценарий | Замкнутая диагностика → цифровой двойник → управляющее воздействие |
| Спекулятивные члены | Не являются частью ядра | Изолированная песочница, выключенная по умолчанию |

# 3. Назначение и проверяемые гипотезы

H₀: после уменьшения или отключения внешней накачки дейтронный хвост затухает; обратная связь от D–D недостаточна для поддержания режима.

H₁: существует область классических параметров, в которой заряженные продукты и индуцированные ими волны компенсируют часть потерь и увеличивают время жизни хвоста.

H₂: существует порог, выше которого петлевой энергетический коэффициент достигает единицы и появляется устойчивое или пульсирующее самоподдержание.

H₃: при одинаковых энергии, спектре и классической форме сигнала его корреляционная организация изменяет вероятность плазменного перехода. Это отдельная высокорисковая гипотеза.

H₄: после полного учёта известных входов и потерь остаётся воспроизводимый энергетический остаток. До такого наблюдения принимается H₄ = ложь и P_unknown = 0.

# 4. Область применимости

| Входит в основное ядро | Не входит в основное ядро |
| --- | --- |
| Классическая электродинамика и плазменные волны | Передача энергии одной только запутанностью |
| Кинетика электронов и дейтронов | Недоступные секторы мультиверса как источник мощности |
| Столкновения, зарядовый обмен и граничные потери | Сознание как физический управляющий параметр |
| D–D реакции, транспорт и торможение продуктов | Отрицательное затухание без измеренного энергетического остатка |
| Классические коррелированные управляющие сигналы | Утверждение о самоподдержании без отключения внешнего источника |

# 5. Функциональная архитектура

Рисунок 1 — Исходная архитектура второго контура. В алгоритме 2.0 выражение «внешний энергетический резервуар» означает только измеримый ВЧ/DC-источник. Гипотетический неизвестный источник относится исключительно к песочнице.

| Блок | Функция в расчёте |
| --- | --- |
| 1. Измеримый источник | Временные ряды мощности, частоты, фазы, тока антенны и DC-смещений |
| 2. Нелинейная мода | Дисперсия, рост, затухание, фазовое состояние и плазменная нагрузка |
| 3. Кавитон | Накопление, локализация, порог и момент переключения |
| 4. Ионный преобразователь | Двойной слой, нижнегибридная мода, ударный фронт, магнитное сопло или их комбинация |
| 5. Дейтронный хвост | Энергетическое и угловое распределение, доля хвоста и время жизни |
| 6. Зона синтеза | Скорость реакций по фактическому неравновесному распределению |
| 7. Диагностика | Спектр, поля, потоки, продукты реакции и замкнутый баланс энергии |
| 8. Контроллер | Прогноз состояния, выбор импульса и безопасное прекращение режима |

# 6. Минимальный вектор состояния и управления

x(t) = {n_e, T_e, T_i, n_n, B, A, φ_A, L_cav, δn/n₀, f_e, f_D, W_E, W_B, W_e, W_D, W_prod, W_wall}

u(t) = {P_RF, ω_RF, φ_RF, J_ant, B(z,t), p(t), ṁ(t), t_switch, U_DC, geometry}

Минимальное состояние обязательно сохраняет фазу. Передача только |E| между уровнями недостаточна, потому что второй контур оптимизирует момент переключения и фазовое согласование.

# 7. Математическое ядро

## 7.1. Зарядка и переключение нелинейной моды

dA/dt = [Γ_pump(u,x) + Γ_fb(x) − γ_coll − γ_wall − γ_ion − β|A|²]A

Режим разделяется на фазу зарядки, в которой растёт энергия электронной или смешанной моды, и фазу разрядки, в которой управляющее воздействие увеличивает связь с ионной компонентой.

W_RF → W_e + W_A;     W_A → W_DL / W_LH / W_shock → W_D

## 7.2. Кинетика дейтронов

∂f_D/∂t = −∂[(G_res + G_DL + G_shock + G_fb − L_coll)f_D]/∂E + ∂²(D_E f_D)/∂E² + S_D − L_D

Алгоритм рассчитывает всё распределение f_D(E, μ, z, t), а не только температуру или максимальную энергию. Для редкого хвоста используются взвешенные частицы, расщепление и независимая невзвешенная контрольная серия.

## 7.3. Ядерный выход

R_DD(t) = ½ ∫∫ f_D(v₁,t) f_D(v₂,t) σ_DD(v_rel) v_rel d³v₁ d³v₂ dV

Две ветви D–D учитываются раздельно: T + p и ³He + n. Для каждого продукта рассчитываются геометрия выхода, торможение, передача энергии электронам и ионам, возбуждение волн и нагрузка на стенки.

## 7.4. Физическая обратная связь от продуктов синтеза

P_fb,mode = Σ_b P_b · η_geom,b · η_stop,b · η_mode,b · η_phase,b

Коэффициенты не задаются как свободная «эффективность синтеза». Они вычисляются или ограничиваются сверху моделями траекторий, торможения и волнового возбуждения. Нейтронная ветвь, как правило, в основном покидает малую плазму и учитывается преимущественно как выход и нагрузка, а не как полезная локальная обратная связь.

## 7.5. Энергетический регистр

dW_sys/dt = P_RF + P_DC + P_aux + P_fb − P_boundary − P_wall − P_rad − P_n − P_other

ε_W = |ΔW_num| / max(W_in, W_scale)

для ноутбучного скрининга: ε_W < 3 %;

для доказательного расчёта: ε_W < 1 %;

P_unknown = 0 в основном ядре.

## 7.6. Критерий самоподдержания

K_loop = W_tail^(n+1) / W_tail^n  после уменьшения внешней накачки

Λ = ∂P_gain/∂W_tail − ∂P_loss/∂W_tail

| Результат | Интерпретация |
| --- | --- |
| K_loop < 1 и Λ < 0 | Хвост затухает; внешний источник остаётся обязательным |
| K_loop ≈ 1 и Λ ≤ 0 | Квазистационарный режим возможен только при поддерживающей мощности |
| K_loop > 1 и Λ > 0 | Положительная обратная связь; требуется проверка насыщения и устойчивости |
| Устойчивый цикл при P_RF → 0 | Кандидат на самоподдержание, но только после независимой проверки полного баланса |

# 8. Программная архитектура

| Модуль | Содержание | Первичная платформа |
| --- | --- | --- |
| core_physics | Константы, состав плазмы, сечения, единицы, дисперсия | Ноутбук |
| mode_dynamics | Рост, затухание, фаза, зарядка и переключение | Ноутбук |
| ion_converter | DL/LH/ударная/магнитная ветви с единым интерфейсом | Ноутбук → кластер |
| tail_kinetics | Fokker–Planck и/или MCC для f_D | Ноутбук |
| fusion_kernel | D–D интеграл, ветви реакции и статистика событий | Ноутбук |
| product_transport | Траектории и торможение p, T, ³He, n | Ноутбук → кластер |
| feedback_stability | K_loop, Λ, стационарные точки и бифуркации | Ноутбук |
| energy_ledger | Пошаговый баланс всех каналов | Все уровни |
| digital_twin | Оценка состояния и прогноз следующего импульса | Ноутбук |
| hpc_validation | Самосогласованный EM-PIC/Vlasov | Кластер |
| hypothesis_sandbox | Корреляционные и искусственные неизвестные члены | Ноутбук; отключено |

# 9. Последовательность вычисления

Загрузить конфигурацию, версии сечений и геометрию; записать контрольные суммы входов.

Рассчитать фоновое состояние и проверить существование плазмы в выбранном режиме.

Получить дисперсию, затухание и допустимые нелинейные моды.

Смоделировать зарядку кавитона и найти допустимые моменты переключения.

Для каждого посредника рассчитать передачу энергии в f_D(E, μ, z, t).

Вычислить D–D выход непосредственно по неравновесному распределению.

Перенести продукты реакции и определить реально возвращаемую в полезную моду мощность.

Продолжить расчёт на несколько циклов после уменьшения P_RF и получить K_loop и Λ.

Повторить для независимых seed, сеток и контрольных режимов.

Сформировать отчёт: спектры, энергобаланс, неопределённость, критерий продолжения или остановки ветви.

# 10. Ноутбучный и кластерный уровни

| Уровень | Модель | Назначение | Ресурс |
| --- | --- | --- | --- |
| V2-L0 | 0D ODE + аналитические верхние границы | Быстро исключить энергетически невозможные режимы | Секунды–минуты |
| V2-L1 | 1D по энергии Fokker–Planck/MCC | Хвост, D–D выход, транспорт продуктов, K_loop | Минуты–часы |
| V2-L2 | 1D пространство + редуцированные моды | Зарядка/переключение, геометрия обратной связи | Часы–сутки |
| V2-L3 | 1D3V semi-implicit EM-PIC | Самосогласованная первая ступень | Кластер |
| V2-L4 | 2D3V связанная система | Поперечные потери и окончательная верификация | HPC/суперкомпьютер |

Практическое следствие. В отличие от остановленного первого контура, разработку V2-L0 и V2-L1 можно начать на ноутбуке. Эти уровни не докажут существование самосогласованной волны, но количественно проверят саму идею «искры»: даже при предельно благоприятной передаче энергии хватает ли D–D выхода для K_loop ≥ 1.

# 11. Проверка корреляционных сигналов и гипотез

Песочница допускает сравнение сигналов, одинаковых по средней мощности, амплитудному спектру, длительности и тепловой нагрузке, но различающихся временной и фазовой корреляционной структурой.

| Режим | Назначение |
| --- | --- |
| Обычный детерминированный | Базовая линия |
| Фазосогласованный | Проверка классической когерентности |
| Случайно перемешанные фазы | Контроль роли фазовой структуры |
| Классически коррелированный | Контроль информационной структуры при равной энергии |
| Запутанный / сепарабельный | Только будущий эксперимент с физически определённым интерфейсом |
| Искусственный Γ_X | Только анализ чувствительности; не считается физическим результатом |

dW_A/dt = P_RF − 2γW_A − P_i(W_A) + 2Γ_XW_A,     Γ_X = 0 по умолчанию

# 12. Выходные показатели

α_tail(t) — доля дейтронов выше заданных порогов 0,2; 1; 10; 30; 100 кэВ;

E₅₀, E₉₀, E₉₉, E₉₉.₉ и доверительные интервалы, а не только E_max;

τ_tail — время жизни полезной части распределения;

η_A→D и η_fus→mode — эффективности прямой и обратной передачи;

R_DD и отдельные скорости двух ветвей реакции;

K_loop, Λ и положение стационарных точек;

полный временной энергетический регистр и ε_W;

чувствительность к сечениям, геометрии, seed и управляющим параметрам.

# 13. Ворота и критерии прекращения

| Ворота | Критерий продолжения | Если не выполнен |
| --- | --- | --- |
| A | Верхняя граница энергии обратной связи не исключает K_loop ≥ 1 | Закрыть гипотезу самоподдержания, сохранить задачу управляемого хвоста |
| B | V2-L1 даёт воспроизводимый хвост и непренебрежимый D–D выход | Не переходить к пространственной модели |
| C | V2-L2 показывает физический канал возврата энергии | Не запрашивать HPC для замкнутого контура |
| D | EM-PIC подтверждает ионный посредник и баланс < 1 % | Опубликовать отрицательный результат |
| E | После снижения P_RF получено K_loop ≥ 1 с доверительным интервалом | Не использовать термин «самоподдерживающийся» |
| F | Независимая диагностика связывает f_D с ядерным выходом | Не переходить к экспериментальному масштабированию |

# 14. Верификация и тесты

нулевая накачка не создаёт энергию или хвост;

при σ_DD = 0 исчезают продукты и обратная связь;

при η_mode = 0 ядерный выход не влияет на следующий цикл;

результат сходится при уменьшении шага и увеличении числа частиц;

взвешенная и невзвешенная серии согласуются в пределах неопределённости;

сумма всех каналов энергии воспроизводит внешний ввод и изменение запасённой энергии;

искусственный Γ_X никогда не попадает в отчёт основного физического режима;

каждый график содержит статус: screening, prescribed field, self-consistent или hypothesis sandbox.

# 15. Предлагаемая структура файлов

algorithm_v2/ configs/ # версии параметров и геометрии core_physics/ # константы, сечения, дисперсия mode_dynamics/ # зарядка и переключение ion_converter/ # DL, LH, shock, nozzle tail_kinetics/ # f_D и редкий хвост fusion_kernel/ # D–D реакции product_transport/ # перенос продуктов feedback_stability/ # K_loop и бифуркации energy_ledger/ # баланс digital_twin/ # оценка состояния и управление hypothesis_sandbox/ # выключено по умолчанию validation/ # сравнение уровней tests/ # автоматические тесты reports/ # воспроизводимые отчёты

# 16. План первой программной реализации

| Этап | Результат | Вычислительная среда |
| --- | --- | --- |
| 2.0-alpha-1 | Энергетический регистр, D–D kernel и аналитическая верхняя граница обратной связи | Ноутбук |
| 2.0-alpha-2 | Редуцированная кинетика хвоста и транспорт заряженных продуктов | Ноутбук |
| 2.0-alpha-3 | Многопериодная петля, K_loop, устойчивость и UQ | Ноутбук |
| 2.0-beta | Связь с существующими уровнями 1–4.8 и единый формат состояния | Ноутбук |
| 2.0-rc | Адаптер к semi-implicit EM-PIC и кластерные контрольные серии | Кластер |

# 17. Решение о начале работ

Начинать следует с V2-L0, а не с переписывания PIC-комплекса. Первая вычислимая задача — получить строгую верхнюю границу петлевого коэффициента для D–D при заданных n_D, f_D(E), объёме, времени удержания и максимально благоприятной доле возврата энергии.

если даже K_loop,max ≪ 1, гипотеза «искры» закрывается без дорогостоящего PIC; если K_loop,max ≳ 1, уточняются транспорт и волновая связь

Итог. Вторая версия алгоритма является самостоятельной формализацией гипотезы положительной обратной связи. Она позволяет продолжить работу на ноутбуке, не выдавая концептуальные предположения за установленную физику и не смешивая их с зафиксированной редакцией первого программного комплекса.

# Приложение А. Минимальный паспорт расчёта

| Группа | Обязательные поля |
| --- | --- |
| Идентификация | run_id, версия кода, SHA-256 конфигурации, дата, seed |
| Плазма | состав, n_e, n_D, n_n, T_e, T_i, давление, геометрия |
| Управление | P_RF(t), ω(t), φ(t), J_ant(t), B(z,t), t_switch |
| Численный метод | решатель, сетка, шаг, частицы, допуски, граничные условия |
| Данные | наборы сечений, версии, диапазон, интерполяция |
| Результат | f_D, α_tail, R_DD, P_fb, K_loop, Λ, ε_W |
| Статус | screening / prescribed field / self-consistent / sandbox |
| Решение | продолжить / уточнить / остановить с формальным основанием |