РЕШЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ ВОРОТ ПРОЕКТА

# Есть ли у второго контура физический запас?

Аналитический отчёт по строгой верхней границе D–D-обратной связи · 2.0-alpha-1

|  | Итог: самоподдерживающаяся D–D-петля исключается в текущем режиме Строгая оптимистическая граница K_loop,max = 4.162e-10. До единицы не хватает множителя 2.40e+09 — около 2,4 млрд. Любая реальная эффективность возврата только уменьшит коэффициент. |
| --- | --- |

| Рассматриваемый контур | D-хвост → D–D-реакции → энергия продуктов → новый D-хвост |
| --- | --- |
| Версия алгоритма | 2.0-alpha-1 |
| Расчётная задача | Верхняя граница петлевого энергетического коэффициента |
| Результат ворот | NO-GO для самоподдержания при текущих n и τ; внешне накачиваемая ветвь не отвергается |
| Платформа | Ноутбучный расчёт; 6/6 тестов успешно |
| Дата | 05.09.2026 |

# 1. Проверяемая гипотеза

Проверяется идея «искры»: небольшой внешний импульс создаёт начальный дейтронный хвост, после чего энергия продуктов D–D-реакций формирует хвост следующего поколения. Необходимое условие самоподдержания — возвратить за один полезный цикл не меньше энергии, чем содержалось в исходном хвосте.

K_loop = W_return / W_tail ;     самоподдержание возможно только при K_loop ≥ 1.

Вычисляется не прогноз реального устройства, а верхняя граница. Поэтому отрицательный результат имеет большую логическую силу: если K_loop,max < 1 в заведомо идеализированной системе, добавление физических потерь не может изменить знак вывода.

# 2. Почему граница действительно завышена

Все дейтроны расчётного объёма отнесены к моноэнергетическому хвосту; разбавление хвоста не используется как способ улучшить результат.

Для предельной ветви всем парам назначена встречная геометрия: E_cm = 2E_D, то есть максимально благоприятная относительная энергия двух равных пучков.

На протяжении τ = 20 мкс плотность и энергия хвоста не истощаются.

Удерживается и с единичной эффективностью возвращается вся ядерная энергия обеих D–D-ветвей, включая энергию нейтронов 2,45 МэВ.

Отсутствуют потери на электроны, стенки, излучение, зарядовый обмен, расходимость, неполное поглощение и обратное преобразование.

Вероятности реакций вычислены по параметризации Bosch–Hale; максимум найден полным логарифмическим сканированием 0,2–100 кэВ по энергии одного дейтрона.

|  | Следствие Обозначим реальную суммарную эффективность возврата η_return ≤ 1. Тогда K_loop,real ≤ η_return · K_loop,max ≤ K_loop,max. Расчёт не оставляет скрытого коэффициента эффективности, способного поднять результат выше верхней границы. |
| --- | --- |

# 3. Математическая модель

Для ветви j использованы сечение σ_j(E_cm), относительная скорость v_rel и энергия продуктов Q_j. Для одинаковых встречных потоков:

R/V = ½ n_D² v_rel Σ_j σ_j ;     W_tail = n_D V E_D.

W_return,max = τ · ½ n_D² V v_rel Σ_j[σ_j Q_j].

K_loop,max = n_D τ · v_rel Σ_j[σ_j Q_j] / (2E_D).

Объём V сокращается из коэффициента K_loop: увеличение объёма одновременно увеличивает число реакций и запас энергии хвоста. Критическая величина для этой упрощённой проверки — произведение n_Dτ, а не мощность источника сама по себе.

| D–D-ветвь | Полная Q, МэВ | Заряженная часть, МэВ | Что возвращается в абсолютной границе |
| --- | --- | --- | --- |
| D(d,n)³He | 3,268 | 0,820 | 3,268 МэВ, включая нейтрон |
| D(d,p)T | 4,033 | 4,033 | 4,033 МэВ |

# 4. Входные параметры

| Параметр | Значение | Роль |
| --- | --- | --- |
| Плотность дейтронов n_D | 1,62×10¹⁶ м⁻³ | Ранее найденный рабочий плазменный режим |
| Полезное время τ | 20 мкс | Оптимистическое время существования/обновления хвоста |
| Радиус и длина | 3,259 мм; 2,998 м | V = 1,00052×10⁻⁴ м³ |
| Энергия хвоста | 0,2–100 кэВ | Полный диапазон поставленной задачи |
| Возврат продуктов | η = 1 | Предельное допущение |
| Число точек сканирования | 2001 на геометрию | Логарифмическая сетка |

Параметризация Bosch–Hale имеет заявленный рабочий диапазон, начинающийся примерно от E_cm = 0,5 кэВ. Низкоэнергетическая часть скана ниже этой границы является экстраполяцией, но она не влияет на вывод: найденный максимум расположен при E_cm = 200 кэВ, внутри рабочего диапазона формулы.

# 5. Главный расчёт

| Величина | Предельное значение |
| --- | --- |
| Геометрия максимума | Два встречных равных потока |
| Энергия одного дейтрона E_D | 100 кэВ |
| Энергия центра масс E_cm | 200 кэВ |
| Суммарное D–D-сечение | 1.147304e-29 м² = 114,73 мб |
| σv | 7.103504e-23 м³/с |
| Расчётное число реакций | 9.326074e+05 с⁻¹ |
| Полная D–D-мощность | 5.404509e-07 Вт = 0,540 мкВт |
| Энергия всего хвоста | 2.596878e-02 Дж |
| Возврат за 20 мкс | 1.080902e-11 Дж |
| K_loop,max | 4.162312e-10 |
| Дефицит до K=1 | 2.402511e+09 |

Рисунок 1 — Верхняя граница петлевого коэффициента и требуемое время удержания

# 6. Зависимость от энергии

| E_D, кэВ | K_max: пучок–мишень | K_max: встречные потоки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4.183e-25 | 4.617e-16 |
| 3 | 1.143e-17 | 1.076e-12 |
| 10 | 2.072e-13 | 6.205e-11 |
| 30 | 1.577e-11 | 2.721e-10 |
| 100 | 1.170e-10 | 4.162e-10 |

На ближайшем рубеже 1 кэВ даже искусственно идеальная встречная схема даёт K_loop,max = 4,62×10⁻¹⁶. Рост до 100 кэВ повышает реактивность, но недостаточен: верхняя граница остаётся на 9,38 порядка ниже единицы.

# 7. Какой параметр пришлось бы изменить

| Условие | Требуется для K=1 | Сопоставление с принятым режимом |
| --- | --- | --- |
| Произведение n_Dτ | 7.784e+20 м⁻³·с | в 2.40e+09 раза больше |
| τ при n_D = 1,62×10¹⁶ м⁻³ | 48050.2 с = 13,35 ч | вместо 20 мкс |
| n_D при τ = 20 мкс | 3.892e+25 м⁻³ | вместо 1,62×10¹⁶ м⁻³ |
| Только заряженные продукты | K = 2.630e-10 | ещё ниже; даже без прочих потерь |

Требуемое время 13,35 часа не является проектным предложением: оно получено при неизменной моноэнергетической популяции 100 кэВ и без истощения. В реальной низкотемпературной плазме замедление и уход частиц наступают намного раньше. Требуемая плотность 3,89×10²⁵ м⁻³ также выводит задачу далеко за пределы исходного режима.

# 8. Энергетический регистр

| Статья за цикл 20 мкс | Энергия, Дж | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Исходный хвост | 2.596878359e-02 | Знаменатель K_loop |
| Ядерное выделение | 1.080901763e-11 | Обе D–D-ветви |
| Полезный возврат | 1.080901763e-11 | Равен выделению только из-за η=1 |
| Невозвращённая энергия | 0.0e+00 | Принудительно ноль в абсолютной границе |
| Численный остаток | 0.0e+00 | Баланс закрыт |

Регистр отделяет ядерное выделение от полезного возврата. В следующих версиях в него можно без изменения определения K_loop добавить электронный нагрев, стеночные потери, нейтронную утечку, эффективность преобразователя и внешнюю ВЧ/DC-мощность.

# 9. Решение по второму контуру

|  | Ветка «искра → самоподдерживающаяся D–D-цепь»: закрыть на текущих параметрах Запас отсутствует не на несколько процентов, а более чем на девять порядков даже в абсолютной верхней границе. Детализация кавитонов, посредников передачи энергии или ИИ-управления не может компенсировать этот энергетический дефицит: их эффективности не превышают единицы. |
| --- | --- |

Это решение не означает остановку всей версии 2.0. Различаются три утверждения:

Самоподдержание хвоста энергией D–D-продуктов в текущем низкоплотностном микросекундном режиме — физического запаса нет.

Внешне питаемое многоступенчатое формирование хвоста — данным расчётом не опровергнуто, но требует отдельного энергобаланса и кластерной EM-PIC-проверки.

Энергия продуктов D–D может быть измеримым диагностическим сигналом или малой поправкой к управлению, но не основным источником следующего поколения хвоста.

# 10. Рекомендуемое продолжение

Зафиксировать 2.0-alpha-1 как отрицательные энергетические ворота и не расходовать ресурсы на самоподдерживающуюся D–D-ветвь при исходных n и τ.

Сохранить энергетический регистр как обязательный базовый модуль версии 2.0.

Следующий ноутбучный модуль направить на внешне питаемый каскад: по каждой ступени учитывать ВЧ/DC-вход, полезную ионную мощность, потери и долю переноса между энергетическими интервалами.

Возвращаться к петлевой гипотезе только при появлении измеримого режима, который увеличивает n_Dτ на многие порядки, либо при замене топливного цикла; оба случая требуют отдельной постановки.

# 11. Верификация и ограничения

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| Автоматические тесты | 6/6 успешно |
| Контрольная точка сечения | σ_DD(10 кэВ) = 0,5591 мб; σ_DD(100 кэВ) = 70,049 мб |
| Закрытие регистра | Численный остаток 0 Дж в предельном режиме |
| Обратная проверка порога | Подстановка рассчитанного (nτ)_req возвращает K=1 |
| Ограничение модели | Не EM-PIC/Vlasov; не моделирует формирование хвоста и замедление продуктов |

# 12. Источники данных

1. H.-S. Bosch, G. M. Hale. Improved formulas for fusion cross-sections and thermal reactivities. Nuclear Fusion 32 (1992) 611. https://doi.org/10.1088/0029-5515/32/4/I07

2. NIST. CODATA 2022 recommended values: elementary charge and SI constants. https://physics.nist.gov/cuu/pdf/wallet_2022.pdf

3. NNDC QCalc. Q-value calculator based on AME2020 masses. https://www.nndc.bnl.gov/qcalc/

Примечание: значения Q в версии alpha-1 зафиксированы непосредственно в коде; перед публикационной редакцией рекомендуется дополнительно сверить их по выбранной версии таблицы атомных масс и записать номер версии в метаданные.

# Заключение

Физического запаса для самоподдерживающейся D–D-петли второй контур в текущем режиме не имеет. Полученная верхняя граница настолько мала, что дальнейшая детализация именно этой ветви нерациональна. Полезное развитие версии 2.0 следует перенести на строго внешне питаемую архитектуру и использовать созданный регистр как критерий закрытия энергии на каждой ступени.